KOSZTORYS OFERTOWY

NA WYKONANIE ROBÓT WIERTNICZYCH 
PRZY REALIZACJI OTWORÓW GZ-1 I GZ-2 W CELU POSZUKIWANIA I ROZPONAWANIA WÓD LECZNICZYCH W UTWORACH MEZOZOICZNYCH NA TERENIE MIASTA GOŁDAP.

| miejscowość: | Gołdap |
| --- | --- |
| gmina: | Gołdap |
| powiat: | gołdapski |
| województwo: | warmińsko-mazurskie |

ZAŁOŻENIA NA WYKONANIE PRAC WIERTNICZYCH

1.Prace wiertnicze otworów GZ-1 i GZ-2

Głównym celem projektowanych prac jest ujęcie z poziomu wodonośnego w utworach triasu dolnego) pstry piaskowiec – seria mazowiecka) wód podziemnych przydatnych do kąpieli leczniczych i inhalacji w projektowanej tężni. W pierwszej kolejności zakłada się odwiercenie otworu badawczego GZ-1 do głębokości 840 m. Warstwą wodonośną są występujące na glębokości 804-819 m wapienie oolitowe. Należy rozważyć także wariant, że z utworów pstrego piaskowca nie uzyska się wydajności zadowalającej przyszłego Inwestora. W takim przypadku zakłada się zlikwidowanie spodu otworu poprzez zasypanie i ujęcie do przyszłej eksploatacji poziomu wodonośnego w utworach jury dolnej.

W drugiej kolejności zakłada się wykonanie otworu GZ-2 dla ujęcia wody pitnej z poziomu wodonośnego kredy górnej w interwale 380-470m. Głębokość końcowa otworu ma wynosić 480m. Woda ta ma posłużyć do zaopatrzenia projektowanej pijalni.

OPIS PRAC  WIERTNICZYCH

1.1 Zakres projektowanych prac i badań w otworze GZ-1 obejmował będzie:

Interwał: 0 – 40 m

- odwiercenie otworu średnicą ø 558 mm

- pobieranie prób okruchowych, co 5 m

- zarurowanie otworu rurami ø 185/8” i zacementowanie do wierzchu

- płuczka bentonitowa

Interwał: 40 – 380 m

- odwiercenie otworu średnicą ø 438 mm

- pobieranie prób okruchowych, co 5 m

- wykonanie podstawowych badań geofizycznych Aparaturą Standard

- zarurowanie otworu rurami ø 133/8” i zacementowanie do wierzchu

- płuczka bentonitowa

Interwał: 380 – 635 m

- odwiercenie otworu średnicą ø 311 mm (w interwale 430-460 wykonanie pełnego rdzeniowania koronką ø 216 mm)

- pobieranie prób okruchowych co 5 m,

- opróbowanie rurowym próbnikiem złoża utworów kredy górnej – albo w interwale 430 – 460 m

- wykonanie podstawowych badań geofizycznych Aparaturą Halliburton

- zarurowanie otworu rurami ø9⅝” w interwale 0-635 m i zacementowanie w interwale 470-635 m.

- po stójce na związanie cementu (3 doby) wykonanie próby szczelności w celu sprawdzenia stanu zacementowania rur ø9⅝ ” ,

- płuczka polimerowo – potasowa (PHPA/KCl)

Interwał: 635 – 840 m

Wariant I (ujęcie poziomu wodonośnego z utworów pstrego piaskowca)

- odwiercenie otworu średnicą ø 216 mm ( w wyznaczonych interwałach ok. 50 m rdzeniowania)

- płuczka polimerowa z blokatorami węglanowymi

- pobieranie prób okruchowych co 5 m

- wykonanie podstawowych badań geofizycznych Aparaturą Halliburton

- opróbowanie air – liftem piaszczystego poziomu wodonośnego utworów jury dolnej w interwale 635 – 650m. Solanka podczas opróbowywania powinna być gromadzona w szczelnych zbiornikach naziemnych, a następnie zutylizowana przez Wykonawcę.

- opróbowanie  rurowym próbnikiem złoża wapieni oolitowych w utworach pstrego piaskowca

- wykonanie kwasowania (wanna kwasowa)

- usunięcie cieczy poreakcyjnej air-liftem

- zafiltrowanie otworu w interwale 608-840m filtrem rurowo - prętowym typ Johnson  65/8” ( w tym ok. 20 m części roboczej) z obsypką żwirową o granulacji 0,8 – 1,4 mm;  z pakerem nad wieszakiem

- wykonanie płukania bocznego filtra

- wykonanie profilowania średnicy (MIT -24) po zafiltrowaniu otworu.

- wykonanie pompowania oczyszczającego i pomiarowego pompą głębinową; czas trwania pompowania ok. 5 godzin, stabilizacja zwierciadła wody po zakończeniu pompowania, ciągły pomiar parametrów hydrogeologicznych w czasie pompowania i po jego zakończeniu. Solanka z pompowań powinna być gromadzona w szczelnych zbiornikach naziemnych i kolejno zutylizowana przez Wykonawcę. Natomiast po określeniu dokładnej wydajności ujętej warstwy wodonośnej  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania podziemnego, szczelnego i zbrojonego zbiornika zrzutowego na potrzeby projektowanej tężni i pijalni. Solanka utylizowana będzie zgodnie z założeniami zawartymi w operacie wodnoprawnym.

Wariant II ( ujęcie poziomu wodonośnego z utworów jury dolnej)

- zlikwidowanie otworu w interwale 840-680 m poprzez zasypanie

- wykonanie kwasowania (wanny kwasowej) w wyznaczonym interwale utworów jury dolnej

- usunięcie cieczy poreakcyjnej air-liftem

- zafiltrowanie otworu w interwale 608-680 m filtrem rurowo - prętowym typ Johnson  65/8” ( w tym ok. 30 m części roboczej) z obsypką żwirową o granulacji 0,8 – 1,4

- wykonanie płukania bocznego filtra

- wykonanie profilowania średnicy (MIT -24) po zafiltrowaniu otworu

- wykonanie pompowania oczyszczającego i pomiarowego pompą głębinową lub air liftem, odprowadzenie solanki jak w wariancie I

- zamontować głowicę

- zaazotować otwór

W przypadku nie uzyskania zadowalających wyników z utworów pstrego piaskowca i jury dolnej :

- zlikwidowanie otworu w interwale 840-470 m poprzez wykonanie korka cementacyjnego

- sperforowanie rury 9 5/8” w interwale 430-460 m

- wykonanie kwasowania (wanny kwasowej)

- usunięcie cieczy poreakcyjnej air-liftem do szczelnych zbiorników

- wykonanie pompowania oczyszczającego i pomiarowego pompą głębinową lub

air – liftem

- zamontować głowicę

- zaazotować otwór

Konstrukcja projektowanego otworu wiertniczego GZ - 1

0-40 m 	świder  558 mm

40-380 m 	świder  438 mm

380-635 m	świder  311 mm (w tym w interwale 430 - 460 m ok. 30 m koronka  216)

635- 840 m	świder ø 216 + koronka  216 mm (ok. 50 m rdzeniowania)

Zarurowanie otworu GZ-1:

0 -40 m 	rury stalowe  185/8” cementowane do wierzchu

0 -380 m 	rury stalowe 33/8” cementowane do wierzchu

0 -635 m	rury stalowe 5/8 ” cementowane w interwale 635 – 470 m

Wariant I (ujęcie poziomu wodonośnego z utworów pstrego piaskowca)

608-840 m	filtr rurowo - prętowy typ Johnson  65/8” ( w tym ok. 20 m części roboczej)  
z obsypką żwirową o granulacji 0,8 – 1,4 mm;  z pakerem nad wieszakiem

Wariant II ( ujęcie poziomu wodonośnego z utworów jury dolnej)

608 – 680 	filtr rurowo - prętowy typ Johnson  65/8” ( w tym ok. 30 m części roboczej) 
z obsypką żwirową o granulacji 0,8 – 1,4 mm

1.2 Zakres projektowanych prac i badań w otworze GZ-2

Interwał: 0 – 40 m

- odwiercenie otworu średnicą ø 438 mm

- zarurowanie otworu rurami ø 133/8” i zacementowanie do wierzchu

- płuczka bentonitowa obrabiana KCM (karboksymetylocelulozą) o nazwie POLOFIX

- pobieranie prób okruchowych, co 5 m

Interwał: 40 – 420 m

- odwiercenie otworu średnicą ø 311 mm

- zarurowanie otworu rurami ø9⅝” w interwale 0-420 m i zacementowanie do wierzchu

- po stójce na związanie cementu (3 doby) wykonanie próby szczelności w celu sprawdzenia stanu zacementowania rur ø9⅝ ” ,

- płuczka polimerowo – potasowa (PHPA/KCl)

- pobieranie prób okruchowych, co 5 m,

Interwał: 420 – 480 m

- odwiercenie otworu średnicą ø 216 mm

- płuczka polimerowa z blokatorami węglanowymi

- wykonanie podstawowych badań geofizycznych stwierdzających stan techniczny otworu

- wykonanie pompowania oczyszczającego i pomiarowego pompą głębinową; czas trwania pompowania ok. 5 godzin, stabilizacja zwierciadła wody po zakończeniu pompowania, ciągły pomiar parametrów hydrogeologicznych w czasie pompowania i po jego zakończeniu

- zafiltrowanie otworu w interwale 398-480 m filtrem rurowo - prętowym typ Johnson  65/8” ( w tym ok. 30 m części roboczej) z obsypką żwirową o granulacji 0,8 – 1,4 mm;  Długość całkowita filtra i głębokość jego posadowienia określona zostanie po wykonanej analizie materiałów geofizycznych, uwzględnieniu faktycznego profilu litologicznego, wyników badań fizyko – chemicznych skał i wykonanych badań hydrogeologicznych.

- wykonanie płukania bocznego filtra

- wykonanie profilowania średnicy (MIT -24) po zafiltrowaniu otworu

- zamontować głowicę

- zaazotować otwór

Konstrukcja projektowanego otworu GZ -2

0-40 m 	świder  438 mm

40-420 m	świder  311 mm

420- 480 m	świder  216 mm

Zarurowanie otworu GZ-2:

0 -40 m 	rury 33/8”

0 -420 m	rury 5/8”

396-480 m	filtr rurowo - prętowy typ Johnson  65/8” (w tym ok. 30 m części roboczej) 
z obsypką żwirową o granulacji 0,8 – 1,4 mm

2.  Zakres projektowanych badań

Pomiary hydrogeologiczne

Podczas pompowań: oczyszczającego i pomiarowego zarówno jury dolnej jak i triasu będą wykonywane pomiary podstawowych parametrów eksploatacyjnych: temperatury wody na wypływie z otworu, ciśnienia głowicowego wody, wydajności oraz zwierciadła wody. Pomiary należy prowadzić przy pomocy aparatury pomiarowej gwarantującej pełną rejestrację wyników oraz archiwizację danych pomiarowych.

Metodyka badań i pomiarów zastosowana przez Wykonawcę musi zapewnić uzyskanie wyników w pełni dokumentujących stan rzeczywisty oraz odpowiadać w tym zakresie normom i przepisom.

  - Badania geofizyczne

Do głębokości 380,0 m zakłada się wykonanie aparaturą Standard następujących pomiarów geofizycznych:

- profilowanie średnicy i krzywizny otworu

- profilowanie gamma

- profilowanie neutronowe

W interwale 380-635 m zakłada się wykonanie pomiarów geofizycznych aparaturą Halliburton lub równoważną w celu określenia:

- profilu litologiczno-stratygraficznego

- stanu technicznego otworu

- stanu zacementowania rur

Zakłada się wykonanie następujących pomiarów:

- profilowanie neutronowe

- profilowanie gamma

- profilowanie indukcyjne

- profilowanie średnicy otworu średnicomierzem XY (XYC)

- cementomierz akustyczny

W interwale 635-840 m zakłada się wykonanie pomiarów geofizycznych aparaturą Halliburton:

- profilowanie neutronowe

- profilowanie gamma

- profilowanie indukcyjne

- profilowanie średnicy otworu średnicomierzem XY (XYC)

- profilowanie gęstościowe

- profilowanie krzywizny punktowo

- cementomierz akustyczny

Po zafiltrowaniu otworu przewiduje się wykonanie profilowania średnicy (MIT -24) w celu sprawdzenia stanu zafiltrowania otworu.

Dokładny zakres badań uściślony zostanie każdorazowo przed pomiarami strefowymi.

Pozostawia się możliwość rozszerzenia pomiarów w zależności od bieżących potrzeb wynikłych w trakcie wiercenia.

  - Prace geodezyjne

Zamierzenie otworu i opracowanie operatu geodezyjnego

OTWÓR GZ-2

Pomiary hydrogeologiczne

Podczas pompowania oczyszczającego i pomiarowego wykonywane będą pomiary podstawowych parametrów eksploatacyjnych: temperatury wody na wypływie z otworu, ciśnienia głowicowego wody, wydajności oraz zwierciadła wody. Pomiary należy prowadzić przy pomocy aparatury pomiarowej gwarantującej pełną rejestrację wyników oraz archiwizację danych pomiarowych.

Metodyka badań i pomiarów zastosowana przez Wykonawcę musi zapewnić uzyskanie wyników w pełni dokumentujących stan rzeczywisty oraz odpowiadać w tym zakresie normom i przepisom.

  - Badania geofizyczne

Projektuje się wykonanie badań geofizycznych pozwalających określenie stanu technicznego otworu.

  - Prace geodezyjne

Zamierzenie otworu i opracowanie operatu geodezyjnego.

KOSZTORYS OFERTOWY

wykonania robót związanych z  realizacją,,Projektu prac geologicznych w celu poszukiwania i rozpoznawania wód leczniczych w utworach mezozoicznych na terenie miasta Gołdap, projektowanymi otworami GZ -1 i GZ -2''

PRACE WIERTNICZE

Otwór GZ-1

- Mobilizacja urządzenia wiertniczego, materiałów  i   zaplecza,                                                                     przygotowanie placu pod wiercenie                                              -  ........................zł

- Wiercenie otworu do głębokości 840 m, wraz z kosztem                                                serwisu płuczkowego, zarurowanie, zafiltrowanie                         -  ........................zł

- Wykonanie zbiornika zrzutowego                                                  -  ........................zł

- Opróbowanie  rurowym próbnikiem złoża, wykonanie                                   pompowań oczyszczających i pomiarowych                                  -  ........................zł

- Pomiary geofizyczne                                                                      - .........................zł

- Wywóz i utylizacji płuczki, rekultywacja terenu                             - .........................zł

- Demobilizacja urządzenia                                                              - .........................zł

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem (netto)       - ........................ zł

podatek VAT         - .........................zł

OGÓŁEM (brutto)    - ........................zł

słownie złotych:....................................................................................................................

Otwór GZ-2

1. Mobilizacja urządzenia wiertniczego,                                     	   - ........................zł

2. Wiercenie otworu do głębokości 480 m, wraz z kosztem

serwisu płuczkowego, zarurowanie, zafiltrowanie                	            - .........................zł

3. Opróbowanie  rurowym próbnikiem złoża, wykonanie

pompowań oczyszczających i pomiarowych                                  - .........................zł

4. Pomiary geofizyczne                                                                   	 - .........................zł

5. Wywóz i utylizacji płuczki, rekultywacja terenu                              - .........................zł

6. Demobilizacja urządzenia                                                               - .........................zł

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem (netto)      - ..........................zł

podatek VAT         -..........................zł

OGÓŁEM (brutto)   - .........................zł

słownie złotych:....................................................................................................................

OGÓŁEM PRACE WIERTNICZE  GZ-1 + GZ-2(netto)                    - ..........................zł

podatek VAT       -..........................zł

OGÓŁEM (brutto)    - .........................zł

słownie złotych:....................................................................................................................